Техописание маски UNIX 5100 обезличенное

Панорамная маска  категории 2 используется в комплекте с фильтрами для эффективной защиты лица, органов дыхания и зрения от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей, обеспечивая максимальный комфорт в тяжелых условиях труда в течение длительных периодов времени.

Маска снабжена байонетной соединительной системой, позволяющей подключаться к широкому спектру парных легких фильтров: противогазовых, противоаэрозольных и комбинированых, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Характеристики:

- универсальный размер;

- увеличенное поле зрения;

- низкое сопротивление дыханию;

- низкий профиль (сочетание с защитными касками);

- длительный срок гарантийного хранения.

Технические характеристики маски

- Диаметр байонетных узлов крепления фильтров - 25 мм;

- Сопротивление потоку воздуха на вдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин или синусоидальном потоке 50 дм3/мин (25 циклов/мин; 2,0 дм3/ход), Па (мм вод. ст.), не более – 250 (25).

- Сопротивление потоку воздуха на выдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин или синусоидальном потоке 50 дм3/мин (25 циклов/мин; 2,0 дм3/ход), Па (мм вод. ст.), не более – 300 (30).

- Масса, г, не более – 680.

Состав:

- панорамное стекло-корпус;

- пятиточечное оголовье для крепления маски на голове;

- силиконовый обтюратор – уплотнитель;

- силиконовый подмасочник;

- байонетная система присоединения фильтров;

- клапанная коробка;

- мембрана для речевого общения (возможность работы со средствами связи);

- защитная пленка (дополнительно).

- шейная тканевая тесьма для переноски

Детали маски изготовлены из высокопрочных пластмасс и силикона и не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.

В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски:

- оголовье в сборе с пряжками для маски;

- кольца уплотнительные - для более плотного присоединения фильтров;

- лепестки клапана вдоха на подмасочнике;

- лепестки клапана вдоха на маске.

Возможна дезинфекция маски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

- Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 10 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

- Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.