Противогаз фильтрующий UNIX 5100/233 марки Р3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 5100

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015, ТУ 2568-654-05795731-2014

Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица, глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.

Состав полнолицевая маска UNIX 5100, два противоаэрозольных фильтра UNIX 233 марки Р3 RD, сумка для ношения и хранения противогаза, руководство по эксплуатации.

Маска 2 категории.

Маска состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната, силиконового уплотнителя с двойным обтюратором, неразборной клапанной коробки с клапаном выдоха, силиконового подмасочника с независимым обтюратором, байонетной системы крепления фильтров, силиконового оголовья для крепления маски на голове для надежной фиксации при помощи пяти ремней и самозатягивающихся пряжек.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра различных марок.

Размер маски: универсальный

Коэффициент подсоса под маску не более: 0,05%

Класс защиты по аэрозолям: 3 - высокой эффективности.

·         R – многоразового использования (более одной рабочей смены)

·         D – устойчивость к запылению

Фильтр противоаэрозольный должен обеспечивать защиту от пыли, дыма, тумана и других видов аэрозолей, с дополнительной защитой от органических паров (бензин, керосин, толуол, ксилол, уайт-спирит, сероуглерод, спирты, эфиры, хлор и фосфорорганические ядохимикаты и др.) до 5 ПДК, и кислых газов и паров (в том числе от диоксида серы) до 20 ПДК.

Добровольный сертификат на соответствие требованиям ТУ «Фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3RD» на время защитного действия по органическим и кислым газам и парам.

Состав: фильтр трапециевидной формы изготовлен из фильтрующего материала с угольным слоем, натянутого на каркас. В каркас встроен элемент соединения с полумаской  в виде байонета.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с маской.

Цветовое обозначение фильтра: белый.

Проницаемость фильтра по парафиновому маслу и хлориду натрия при объёмном расходе 47,5 дм3/мин, %, не более: 0,05.

Сумка предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогаза. Для ношения противогаза сумка снабжена плечевым ремнем с двумя пряжками для регулировки длины. Размер сумки 305х215х125 мм. Клапан сумки застёгивается на текстильную застёжку с 3-х сторон. Имеется тесьма для фиксации сумки на поясе. Сумка выполнена из материала прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.

Площадь поля зрения: не менее 80 %
Масса противогаза с фильтрами не более: 715 г

Температурный режим эксплуатации противогаза: от −40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.